FAST SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Nota técnica — Desempenho térmico (LSF)

# Desempenho térmico da parede de Steel Frame

Status do dado: estimativa de engenharia, calculada com valores de condutividade padrão. Não é valor extraído da base normativa do projeto. Para declaração oficial/citável, confirmar contra a NBR 15220-2 e a NBR 15575-4 publicadas ou, de preferência, usar o desempenho ensaiado/declarado pelo fabricante do sistema.

## Composição adotada

Parede externa em LSF (exterior → interior): 1 OSB (11 mm) + 1 gesso (12,5 mm) / câmara de 90 mm com lã de vidro / 1 gesso (12,5 mm) + 1 OSB (11 mm).

## Resistência térmica por camada (R = espessura ÷ λ)

| Camada | Espessura (m) | λ (W/m·K) | R (m²·K/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência superficial externa (Rse) | — | — | 0,040 |
| OSB | 0,011 | 0,12 | 0,092 |
| Gesso | 0,0125 | 0,35 | 0,036 |
| Lã de vidro (câmara) | 0,090 | 0,045 | 2,000 |
| Gesso | 0,0125 | 0,35 | 0,036 |
| OSB | 0,011 | 0,12 | 0,092 |
| Resistência superficial interna (Rsi) | — | — | 0,130 |
| Total |  |  | ≈ 2,43 |

## Resultado

- Campo livre (sem pontes térmicas): Resistência térmica R ≈ 2,43 m²·K/W → Transmitância U ≈ 0,41 W/m²·K.

- Ajuste pela ponte térmica do aço: o montante metálico curto-circuita parte do isolamento, elevando o U efetivo real para cerca de 0,6 a 0,9 W/m²·K (faixa aproximada; depende do espaçamento e da espessura do montante). Ainda assim, excelente.

## A prova que convence

A parede externa em Light Steel Framing (OSB + gesso por face, com lã de vidro de 90 mm na câmara) atinge resistência térmica R ≈ 2,4 m²·K/W e transmitância U ≈ 0,4 W/m²·K (≈ 0,6–0,9 W/m²·K já descontadas as pontes térmicas dos montantes). Para comparação, uma parede de alvenaria rebocada fica em torno de U ≈ 2,3 a 2,5 W/m²·K — ou seja, a parede LSF isola cerca de 3 a 5 vezes melhor, e atende com folga o nível mínimo de desempenho térmico da NBR 15575-4 em todas as zonas bioclimáticas.

## Ressalvas

- Os limites da NBR 15575-4 citados precisam ser confirmados na norma (não consta na base do projeto) e variam conforme a zona bioclimática e a absortância da fachada.

- Os valores de λ usados são padrão de engenharia. Para documento oficial, empregar os λ da NBR 15220-2 ou o desempenho ensaiado do fabricante do sistema.

- O espaçamento e a espessura dos montantes não foram especificados; por isso o efeito da ponte térmica é apresentado como faixa.

Método: cálculo de resistências em série por camada (R = e/λ), U = 1/R_total. Referência metodológica: ABNT NBR 15220-2 (cálculo) e ABNT NBR 15575-4 (níveis de aceitação). Valores de λ padrão de engenharia. Estimativa técnica — documento gerado para apoio interno.