FAST SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Nota técnica — Desempenho acústico

# Isolamento acústico de paredes de drywall (dB)

O isolamento a sons aéreos de uma parede de drywall não é um valor único: depende da tipologia — número e espessura das chapas, largura do montante, estrutura simples ou dupla e presença de isolante na cavidade. Os valores abaixo são o índice Rw (isolamento a sons aéreos), em decibéis.

Alerta sobre a fonte: os valores provêm da NBR 15758 na versão presente na base — Projeto de Revisão em Consulta Nacional (MAR/2025), marcado em todas as páginas como “NÃO TEM VALOR NORMATIVO”. Servem como referência de projeto, mas não podem ser citados como exigência normativa vigente. Para uso oficial, utilizar a edição publicada da norma.

## Faixas de Rw conforme a Tabela 2 da NBR 15758

| Tipologia (exemplos reais da Tabela 2) | Rw sem isolante (dB) | Rw com isolante (dB) |
| --- | --- | --- |
| Estrutura simples — 2 chapas 12,5 mm, montante 48 (a mais simples) | 34–36 | 42–44 |
| Estrutura simples — 2 chapas 15 mm, montante 48 | 35–37 | 43–45 |
| Estrutura simples — 4 chapas 12,5 mm, montante 70 | 44–46 | 50–52 |
| Estrutura simples — 4 chapas 15 mm, montante 90 | 46–48 | 54–56 |
| Estrutura dupla (DEC) — 5 chapas 12,5 mm | 48 (LI×2) | 55 |
| Estrutura dupla (DEC) — 6 chapas 15 mm | 48 (LI×2) | 60 |

Resumo: de aproximadamente 34 dB (parede mais simples, sem lã) até 60 dB (estrutura dupla com isolamento duplo).

## Observações da norma que impactam o valor

- Os resultados com isolante foram obtidos com lã de vidro (NBR 16726) ou lã de PET (NBR 16832); a espessura da lã depende da largura do montante.

- Todos os valores pressupõem o uso de banda acústica nos perfis que fazem interface com piso, teto e substrato (item 5.1 h). Sem a banda, o desempenho declarado não é garantido.

- Tipologias marcadas com “b” na norma dependem de confirmação do fabricante (ensaios realizados em estrutura simples).

- “LI×2” indica estrutura dupla com isolante nas duas cavidades; “DEC” e “DEL” são tipologias de estrutura dupla.

Fonte: ABNT NBR 15758 (Projeto de Revisão em Consulta Nacional, mar/2025) — Tabela 2. Documento gerado para apoio técnico interno.